全自动电脑验光仪采购参数需求:

- 测量模式：

  - K&R模式 测量屈光度和角膜曲率

  - REF模式测量屈光度、KER模式测量角膜曲率

  - CLBC模式 测量隐形眼镜基弧曲率

- 屈光测量：

2.1、顶点距（VD）： 0mm,12.0mm,13.75mm,15mm

2.2、球镜度：（-20.00~+20.00）m-1(0.12/0.25m-1)步长（VD=12mm）

2.3、轴位： 10 ~ 1800 (步长10)

2.4、瞳距范围： 45 ~ 85mm(精度0.5mm)

★2.5、最小测量瞳孔直径： Ф2.0mm

2.6、视标： 自动云雾图

三、角膜测量：

3.1、角膜曲率半径：5 ~10mm (0.01mm步长)

3.2、角膜屈光度： （33.00 ~67.00）m-1(0.12/0.25m-1步长)

★3.3、角膜散光度： （0.00 ~ -15.00）m-1(0.12/0.25m-1步长)

3.4、轴位： 10 ~ 1800 (每步10)

3.5、角膜直径： 2.0 ~12.00mm

四、产品规格：

4.1、显示器： 5.7英寸液晶显示器

4.2、内置打印机：进口热敏打印机

4.3、节电方式：5分钟不操作自动屏保

4.4、电源：AC110V-240V;50/60HZ

★4.5、尺寸/重量:275（W）*475（D）*435-465（H）mm/小于20Kg