床旁监护仪技术参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1. | 设备名称：床旁监护仪 |
| 1.1 | 设备用途：用于病人生命体征的监护 |
| 1.2 | 设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本 |
| 1.3 | 设备合法销售的有关文件：提供所投设备相应的FDA/SFDA、CE认证资料 |
| 1.4 | 提供原版中文说明书（国产设备）、英文原版Datasheet（进口设备） |
| 2. | 主要技术规格 |
| 2.1 | 便携式监护仪，内置可插拔充电电池 |
| 2.2 | 基本监测含：3/5导联心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、双通道体温（体温探头选配） |
| 2.3 | 6—8.5寸、10—12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600，≥8通道波形显示 |
| 2.4 | 分析软件功能：≥13种心律失常分析，起搏分析，ST段分析等功能 |
| 2.5 | 存储功能：全参数≥70小时趋势图、表回顾 |
| 2.6 | 中、英文操作界面，具有他床观察界面、呼吸氧合图动态观察界面、大字体显示界面 |
| 2．7 | 具有药物浓度分析、心输出量计算、血液动力学计算等功能 |
| 2.8 | 可选用先进数字血氧技术，保证抗运动、抗弱灌注的效果 |
| 2.9 | 具有护士呼叫系统、脉搏调制音功能 |
| 2.10 | 具有≥2小时趋势共存图、报警限显示界面、同屏心电7导显示等功能 |
| 2．11 | 具备有线、无线、有线/无线混合联网功能 |
| 2．12 | 具有上、下限报警，声、光双重三级报警功能 |
| 2．13 | 可监测成人、小儿、新生儿全年龄段患者 |
| 3. | 售后服务和其它要求 |
| 3.1 | 整机包修： 不少于2 年。终身免费服务，年度定期预防性维护保养次数不少于6次（免费） |
| 3.2 | 提供完整的使用手册及说明书（一式二份）：安装时院方验收 |
| 3.3 | 请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应。如不提供，视为免费供应。 |
| 3.4 | 免费提供人员培训 |
| 3.5 | 提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单 |
| 3.6 | 招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet（进口设备）作为设备验收的依据 |