急救车自动上车担架

1、车体部分主要采用铝合金结构，配接件铝合金压铸，具有轻便韧性好，容易消毒的特点，供医院急救中心转移伤员使用。

2、本担架车采用海绵软垫，靠背可调节角度，使病员躺卧更舒适。

3、本担架车采用折腿机械结构，通过右手手柄控制折叠，仅需一名救护人员把病人推上救护车。

4、本担架可分离使用，分离出的担架可抬上下楼梯，狭小道路等空间以便快速的抢救病人。

5、本担架车的车轮外围采用橡胶材质，结实耐用。

6、本担架车上车后必须与救护车上的固定装置锁紧，保证救护车行驶过程病人的安全。

7、本担架车配备两根安全绑带，保证病人的安全。

8、当运送病员到达病房或目的地后，打开后固定锁，慢慢从救护车内拉下，担架腿会自动放下。

9、承重＞155kg、背靠最大倾角≥75°

★10、四个轮子直径≥150毫米，两个固定轮带有刹车，2个任意转动方向轮, 由软性材料制成，在不平的路面上可以保持平稳

### 11、另配一个可折叠担架

11.1、管身材料：加厚不锈钢；布面材料：牛筋面料

11.2、滚轮：2个；保险带：2条

11.3、承重：≥150KG。

11.4、采用分离型刚型结构，转送骨折及重伤病员，两端设有离合装置，使担架分离成两部分，在不移动病人的情况下迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。担架长度根据人身长可调节，担架一端（脚步）采用宽窄架结构。

带“★”参数为必须满足参数，若装机验收时发现投标产品不符合参数要求，医院有权拒收，投标人须赔偿医院中标价百分之二十的经济损失。