核酸采样亭

一、技术参数

1、产品参数：

（1）外部尺寸≥（L×D×H）1200mm×1200mm×2400mm；（雨搭尺寸可定制）

（2）内部尺寸≥（L×D×H）1000mm×1000mm×2200mm。

*（3）过滤器：对于0.3μm颗粒过滤效率可达99.995%

（4）额定功率：≤1500 W；

（5）噪音等级：≤75dB（A）；

（6）最大送风量：1050m³/h，最大换气次数：200次/h；

（7）平均照度：≥350lx；

（8）照明灯功率：20W；

（9）空调：制冷功率645W,制热功率1070W；

（10）风机:向后离心风机，转速1350RPM，单台功率295W；

（11）重量：毛重280KG（不含内部人员）；

（12）使用人数：1-2人；

*（13）紫外消毒设备：飞利浦

*（14）对讲机：主机+副机

二、产品概念：

核酸采样工作站是一款为专为咽拭子和鼻拭子取样工作设计的产品。设备通过配置的通风净化系统将洁净安全的空气送入内部空间，并使内部保持相对正压状态。通过构建隔离的正压空间，从而使舱体内部空气与外部隔离，避免外部空气进入舱体内部，进而有效保护内部医护人员的安全，避免其因采样工作而受到感染。保证安全的同时，提升医护人员的操作灵活性和舒适度，节省了检测时间，提高了检测效率。

三、结构功能特点

- 主体采用拼装板房结构，便于运输和安装，可灵活定制适应各种场地；

- 配置高效过滤器，可提供百级洁净度正压环境，有效隔离医护人员，保证医护人员的安全；

- 前窗玻璃配置长橡胶手套、对话系统，使采样方便快速，全程无需直接接触被采样人员；

- 避免因穿着防护服产生的束缚感和不适感，有效降低工作强度的同时节约防护物资；

- 内置配置知名品牌挂式空调，给医护人员提供良好的工作环境；

- 可容纳多名工作人员同时工作，方便协作完成任务；

- 适应户外安装使用，或其它需要防护的场景。